[image: image1.jpg]KOREAN REGISTER




선박용 물건 예비검사 시험성적서
구명뗏목용 진수 장치 (Liferaft Davit & Winch)

	
	      


	KR 검사원 성명
	(Sign)
	

	  품    명
	구명뗏목용 진수 장치
Liferaft Davit & Winch
	신청수량
	
	합격수량
	
	시험입회자 성명
	               (Sign)

	  형    식
	
	제조일자
	
	발췌수량
	
	검 사 번 호
	

	  검사일자
	
	규    격
	
	제조번호
	 
	제조자(수입자)
	


관련기준: 선박용 물건의 형식승인시험 및 검정에 관한 기준 (최신 기준 반영)
	시 험 항 목
	시     험     방     법
	판     정     기     준
	판정
결과
	결과
(수치)
	비   고

	1.데빗/윈치의
재료검사

	진수설비에 사용되는 윈치 구조 요소들(Structural components)을 포함한 구조부재, 모든 블록, 폴, 패드아이, 링크, 걸쇠 및 모든 다른 의장들은 지정된 최대 작동하중 및 제작에 사용 되는 재료의 강도를 기초로 한 안전계수로 설계되고 승인된 도면과 같은 재료로 제작되었는지 확인한다.
	지정된 최대작동하중 및 제작에 사용되는 재료의 강도를 기초로 한 안전계수로 설계되고 승인된 도면과 같은 재료로 제작될 것. 윈치 구조 요소들(Structural components)을 포함한 구조부재에는 최소안전계수 4.5이상이고, 폴, 서스펜션체인, 링크 및 블록에는 최소안전계수 6이상일 것
	
	
	

	2.윈치의 부품
가공검사
	기어(Gear)모듈 및 가공상태를 확인한다.
	윈치의 축, 기어, 제동장치 등의 형상 및 기계가공 상태가
승인된 도면과 같고, 유해한 결함이 존재하지 않을 것.
	
	
	

	3.데빗/윈치의
구조 및
외관검사
	가. 승인도면상의 용접상태를 확인한다.
	가. 데빗과 윈치의 구조, 재료, 조립상태 및 용접상태
등이 승인된 도면과 같을 것.
	
	
	

	
	나. 윤활유의 주유완료 및 상태를 확인한다.
	나. 데빗과 윈치의 주요 작동부에는 윤활유를 용이하게
주유할 수 있을 것.
	
	
	

	
	다. 윈치의 기어박스 내부의 윤활유액면을 확인할 수 있는
장치가 되어있는 지 확인한다.
	다. 윤활유액면을 외부에서 쉽게 확인할 수 있는 장치가
되어 있을 것.
	
	
	

	
	라. 작동시험 후 작동부위는 작동 전과 이상이 없는지 
확인한다.
	라. 하중시험 완료 후 데빗 및 윈치의 동력전달 기어부의
접촉 상태를 확인하여 균열, 변형 등 이상이 없을 것.
	
	
	

	
	마. 모터(Motor) 및 스타터(Starter) 성능시험을 한다.
	마. 윈치의 모터 및 스타터는 검사결과 이상이 없을 것.
	
	
	

	4.데빗/윈치
기능성능검사
가.성능시험
	작동중의 각 부분에 이상발열 및 소음이 없는지 확인한다.
	이상발열이나 소음이 없을 것
	
	
	

	나.폴의 재료 및길이
	폴은 꼬이지 않는 내식성 강재로프로서 선박이 최소 항해흘수에서 어느 쪽으로든지 20°횡경사 및 10°종경사 하는 경우에도 수면에 도달하는 길이에 드럼 3권 이상의 길이를 더한 것 이상인지를 확인한다.
	폴은 꼬이지 않는 내식성 강재로프로서 길이가 적합할 것
	
	
	

	다.내력하중시험
	윈치를 제외한 진수설비 및 부속구 들은 최대작동하중의 2.2배 이상의 내력하중시험에 견딜 수 있는 강도를 가지고 있는지 확인한다.
	최대작동하중의 2.2배 이상의 내력하중시험에 견딜 수 있는 
강도를 가질 것.
	
	
	

	라.작동시험
	가. 진수설비는 만재되고 완전히 의장품을 비치한 상태 및 경하 상태의 구명정 또는 구조정을 진수함에 있어 중력이나 또는 선박동력 공급원과 독립된 축적된 기계적동력을 사용하는지 확인.
	중력이나 또는 선박동력 공급원과 독립된 축적된 기계적
동력을 사용할 것

	
	
	Res.MSC.274 (85) 9항 반영
MSC293(87)
Res.MSC.425 (98) Res.MSC.427 (98)

	
	나. 진수설비는 모든 의장품을 갖춘 구명정/구조정이 10°까지의 트림 및 20°까지의 횡경사의 불리한 조건에도 안전하게 진출/강하가 가능한지 확인한다. ※구명뗏목/구조정 1인당 기준중량은 82.5Kg으로 한다.
	안전하게 진출 및 강하가 가능할 것.


	
	
	

	마.강하속도시험
	만재한 상태의 구명정 또는 구조정이 수상으로 강하할 때의
최고 속도 S를 측정한다.
* 판정기준의 식에서 H는 최대경하 항해상태에서 데빗 헤드로부터
  그 선박의 흘수선까지의 높이(m)
	다음 산식에 의하여 산정한 값 이상일 것. 다만 산정값은 1.3을 초과할 수 없다.
1) 인원 및 의장품을 만재한 구명정
S = 0.4 + 0.02H(m/sec) 또는 1.0 중 낮은 값
	
	m/s
	

	
	
	2) 의장품만 만재한 구명정
S = (0.4 + 0.02H)×0.7(m/sec)
	
	m/s
	

	바.윈치의 정적 및 
동적하중시험
	가. 진수설비 윈치 제동장치에 대하여 정적하중을 측정한다.
	가. 최대작동하중의 1.5배 이상의 하중에도 이상이 없을 것
	
	
	

	
	나. 진수설비 윈치 제동장치에 대한 최대강하속도에서 동적
하중시험에 견디는 지 확인한다.
	나. 최대강하속도에서 최대작동하중의 1.1배 이상의 하중에도
이상이 없을 것
	
	
	

	사.윈치의 제동
   장치시험
	진수설비는 구명정 또는 구조정이 정원 및 의장품을 만재
하였을 때 그들의 하강을 정지시키고 그것을 안전하게 붙잡아 둘 수 있는 브레이크가 부착되어 있는지 확인한다.
	브레이크가 설치되어 있을 것(필요한 경우 브레이크
패드는 물과 기름으로부터 보호되어야 한다)
	
	
	

	아. 기타장치 작동
확인검사
	가. 구명정/구조정을 회수하기 위하여 유효한 수동기어가 
설치되어 있는지 확인한다.
	가. 유효한 수동기어가 설치되어 있을 것
	
	
	

	
	나. 수동기어 손잡이 또는 조정간은 구명정 또는 구조정이 강하 또는 동력에 의해 올려지고 있을 때 윈치의 움직이는 부분에 의해 회전되는지 확인.
	나. 회전되지 않을 것
	
	
	

	
	다. 의장품 적재한 구명정 회수 시 수동장치 핸들에 걸리는 힘을 측정.
	다. 수동장치 핸들에 걸리는 힘이 조작원 1인당 150N 이하일 것.
	
	
	

	
	라. 결빙상태에서도 효과적으로 사용될 수 있는지 확인한다.
	라. 결빙상태에서도 효과적으로 사용할 수 있을 것
	
	
	

	
	마.  진수설비는 일상 정비를 최소한으로 줄일 수 있게 제작되고, 선원
들에 의해 정규적 정비를 요하는 곳은 접근/정비 용이성을 확인.
	마. 일상 정비를 최소한으로 줄일 수 있도록 제작되고, 선원들에 의해
 정규정비를 요하는 부분은 바로 접근할 수 있고 쉽게 정비될 수 있을 것
	
	
	

	
	바. 진수용 기계장치는 구명정/구조정 내 어떤 위치에서 한 
사람에 의해 조작될 수 있도록 배치되었는지 확인한다.
	바. 구명정 또는 구조정내의 어떤 위치에서 한 사람에 의해
 조작될 수 있도록 배치되어 있을 것
	
	
	

	자. 이탈장치
(구명뗏목진수장치 
한정)
	가. 폴 하부에 비치된 이탈장치는 하중이 걸려있는 상태에서도 작동할 수 있고, 하중이 걸려있는 상태에서 불시에 작동하는 것을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있는지 확인한다.
	가. 하중이 걸려있는 상태에서도 작동할 수 있고, 하중이 걸려있는 상태에서 불시에 작동하는 것을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있을 것
	
	
	

	
	나. 진수설비는 강하 중 조기이탈이 방지되고 수면에 떴을 때 구명뗏목을 이탈시킬 수 있는 자동이탈 후크가 포함되어 있는지 확인.
	나. 자동이탈 후크가 포함되어 있을 것
	
	
	

	
	다. 구명뗏목의 진수 후에도 당해 구명뗏목 안에서 이탈시킬 수 있는 지 확인한다.
	다. 구명뗏목 안에서 이탈시킬 수 있을 것.
	
	
	

	
	라. 이탈장치에 힘이 걸려있는 부분은 사용재료의 최대 강도에 대한 안전계수를 확인한다.
	라. 안전계수가 6이상일 것.
	
	
	

	
	마. 부하이탈 제어장치가 다음 조건을 만족하는 지 확인한다
(1) 자동이탈기능을 작동시키는 제어장치와 명확히 구분여부.
	마. 각 조건에 만족할 것
(1) 자동이탈기능을 작동시키는 제어장치와 명확히 구분되어 있을 것
	
	
	

	
	(2) 작동하기 위하여 적어도 2개의 별도 동작하는 지 여부
	(2) 별도로 동작할 것
	
	
	

	
	(3) 후크에 150kg 부하가 걸린 상태에서 부하를 이탈시키기 위해 600N 이상 700N이하의 힘으로 이탈이 가능하거나 이 후크를 부주의로 이탈시키는 것을 방지하기 위한 동등한 적절한 보호장치를 제공할 것.
	(3)  600N이상 700N이하의 힘으로 이탈이 가능하거나 후크를 이탈시키는 것을 방지하기 위한 적절한 보호 장치가 있을 것
	
	
	

	
	(4) 이탈장치가 적정하고 완전히 장착되었는 지를 쉽게 관찰할 수 있는 지 여부
	(4) 이탈장치가 적정하고 완전히 장착되었는 지를 쉽게 관찰할 수 있을 것
	
	
	

	5.드럼에 폴의
정열 상태
검사
	폴이 강하 시에 일정속도로 드럼에 풀어지고, 감아 올릴
때도 일정속도로 가지런히 드럼에 감기는지를 확인한다.

	폴이 강하시 및 감아 올릴 때 일정속도로 드럼에 가지런히 
감길 수 있을 것
	
	
	

	6.안전장치
검사
	데빗암이 동력에 의하여 회수될 때, 폴이나 데빗에 과도한 부하를 피하기 위하여, 모터에 과부하를 방지하도록 설계되지 않은 경우에는 데빗암이 정지 위치에 도달하기 전에 동력을 자동적으로 차단시키는 안전장치가 부착되어 있는 지 확인한다.
	안전장치가 부착되어 있을 것.
	
	
	

	7.제동장치
검사
	운전자 또는 운전자에 의해 작동되는 기계장치가 제동장치를 해제 위치에 두고 있지 않는 한, 제동장치는 항상 작동상태에 있도록 배치되어 있을 것.
	제동장치는 항상 작동상태에 있도록 배치 되어있을 것.
	
	
	


* 시험결과에 따른 각각의 시료의 수치의 경우, 별도 양식으로 첨부되는 경우 기재를 생략할 수 있음
STAPR-102 (1/4) Rev.3 (2026.01)


