RESOLUTION MSC.576(110)

(adopted on 26 June 2025)

PERFORMANCE STANDARDS FOR PILOT TRANSFER ARRANGEMENTS

도선사용 승강장치 성능기준

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

해사안전위원회,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

국제해사기구(IMO) 설립 협약 제28조 (b)에 명시된 위원회의 기능을 상기하며,

RECALLING ALSO resolution A.886(21) on Procedure for the adoption of, and amendments to, performance standards and technical specifications, by which the Assembly resolved that the function of adopting performance standards and technical specifications, as well as amendments thereto, shall be performed by the Maritime Safety Committee, on behalf of the Organization,

성능기준 및 기술 사양의 채택 및 개정 절차에 관한 결의 A.886(21)을 또한 상기하며, 이에 따라 총회는 성능기준 및 기술 사양의 채택 및 개정 기능이 기구를 대표하여 해사안전위원회에 의해 수행되어야 함을 결의하였으며,

RECALLING FURTHER resolution A.1045(27) on Pilot transfer arrangements, which was amended by resolution A.1108(29),

결의 A.1045(27) “도선사용 승강장치”를 상기하고, 이는 결의 A.1108(29)에 의해 개정되었으며

NOTING resolution MSC.572(110) by which it adopted amendments to regulation V/23 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 ("the Convention") to make the performance standards on pilot transfer arrangements mandatory under the Convention,

해사안전위원회 결의 MSC.572(110)을 주목하며, 이 결의를 통해 1974년 국제해상인명안전협약(SOLAS) 제V장 23규정이 개정되어 도선사용 승강장치에 관한 성능기준을 협약상 의무사항으로 규정하였으며,

RECOGNIZING that the responsibility for safe practices for the transfer of pilots and other personnel rests with each person involved in the activity including the shipowner, operator, master and crew, pilotage provider, pilot and pilot boat crew, as well as the person being transferred,

도선사 및 기타 인원의 승하선에 대한 안전한 작업 관행에 대한 책임은 선주, 운항자, 선장 및 선원, 도선 제공자, 도선사 및 도선선 승무원뿐만 아니라 승하선 당사자 등 관련 모든 사람에게 있음을 인식하며,

HAVING CONSIDERED, at its 110th session, the recommendation made by the Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue at its eleventh session,

제110차 회기에서 항해·통신·수색구조 분과위원회 제11차 회기에서 제안된 권고사항을 검토한 결과, 다음과 같이 결의한다:

- ADOPTS the Performance standards for pilot transfer arrangements, set out in the annex to the present resolution;

부속서에 명시된 도선사용 승강장치대한 성능기준을 채택한다.

- INVITES Contracting Governments to the Convention to note that the Performance standards for pilot transfer arrangements will take effect on 1 January 2028 upon entry into force of the amendments to regulation V/23 of the Convention adopted by resolution MSC.572(110);

협약의 체약당사국들에게, 성능기준은 MSC.572(110) 결의에 의해 채택된 협약 제V장 23규정 개정안의 발효일인 2028년 1월 1일부터 발효됨을 주지시키도록 요청한다.

- NOTES that, under the provisions of regulation V/23 of the Convention, amendments to the Performance standards for pilot transfer arrangements shall be adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VIII of the Convention concerning the amendment procedure applicable to the annex to the Convention other than chapter I;

협약 제V장 23규정에 따라, 도선사용 승강장치에 대한 성능기준의 개정은 협약 제VIII조의 절차(제I장을 제외한 부속서 개정 절차)에 따라 채택되고, 발효되며, 효력을 발생함을 주지한다.

- REQUESTS the Secretary-General to transmit certified copies of this resolution and the text of the Performance standards for pilot transfer arrangements contained in the annex to all Contracting Governments to the Convention;

사무총장에게 본 결의서 및 부속서에 포함된 성능기준의 공인 사본을 협약의 모든 체약당사국에 송부하도록 요청한다.

- ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and the annex to all Members of the Organization which are not Contracting Governments to the Convention;

사무총장에게 본 결의서와 부속서의 사본을 협약의 체약당사국이 아닌 국제해사기구 회원국 모두에게 송부하도록 요청한다.

- INVITES Governments to encourage the development of novel technologies aimed at improving the safety of pilot transfer arrangements and to keep the Organization advised of any positive results;

각국 정부에, 도선사용 승강장치의 안전을 향상시키기 위한 혁신 기술 개발을 장려하고, 긍정적인 결과가 있을 경우 이를 기구에 보고하도록 요청한다.

- URGES all parties concerned to observe both the spirit and intent of these performance standards, to ensure safety is not compromised;

관련 모든 당사자들에게, 본 성능기준의 정신과 취지를 준수하여 안전이 훼손되지 않도록 할 것을 촉구한다.

- INVITES the Assembly to revoke resolutions A.1045(27) and A.1108(29) as of 1 April 2030, and endorse the action taken by the Maritime Safety Committee.

총회에, 2030년 4월 1일부로 결의 A.1045(27) 및 A.1108(29)를 폐지하고, 해사안전위원회가 취한 조치를 지지할 것을 요청한다.

ANNEX

PERFORMANCE STANDARDS FOR PILOT TRANSFER ARRANGEMENTS

도선사용 승강장치 성능기준

INTRODUCTION

서문

- Purpose

목적

These performance standards provide for requirements for the design, manufacture, construction, rigging, installation of pilot ladder winch reels, operational readiness, onboard inspection and maintenance, familiarization and approval in relation to pilot transfer arrangements required under regulation V/23 of the 1974 SOLAS Convention, adopted by resolution MSC.572(110).

이 성능기준은 1974년 SOLAS 협약 제V/23규칙에 따라 요구되는 도선사용 승강장치에 관련하여, 도선사용 사다리 윈치 릴의 설계, 제조, 제작, 장비설치, 운용준비, 선내 점검 및 유지보수, 친숙화교육 및 승인에 대한 요건을 제공한다. 이는 MSC 결의안 572(110)에 의해 채택되었다.

- Definitions

정의

For the purpose of these performance standards, the following definitions apply:

이 성능기준의 목적상, 다음의 정의가 적용된다.

- Pilot transfer arrangements refers to all equipment and arrangements used solely for the embarkation and disembarkation of pilots and other personnel, including pilot ladders, accommodation ladders, embarkation platforms, manropes, pilot ladder winch reels, securing arrangements and other associated equipment.

도선사용 승강장치(Pilot transfer arrangements)란 도선사 및 기타 인원의 승선 및 하선을 위해 사용되는 모든 장비 및 설비를 의미하며, 여기에는 도선사용 사다리, 현측사다리, 승선 플랫폼, 맨로프, 도선사용 사다리 윈치 릴, 고정 장치 및 기타 관련 장비가 포함된다.

- Point of access means the location at which pilots or other personnel transfer between a pilot ladder or accommodation ladder and the deck or side opening of a ship.

접근 지점(Point of access)이란 도선사 또는 기타 인원이 도선사용 사다리 또는  현측사다리와 선박의 갑판 또는 선측 개구부 사이를 이동하는 장소를 의미한다.

- Manropes means ropes hung on either side of a pilot ladder for assistance in ascending and descending.

맨로프(Manropes)란 도선사용 사다리의 양쪽에 매달아 승하선 시 보조를 위해 사용하는 밧줄을 의미한다.

- Trapdoor means an aperture with a cover located in a platform allowing the pilot ladder and manropes to pass through without obstruction or distortion and used by pilots or other personnel to transfer between the pilot ladder and the accommodation ladder.

트랩도어(Trapdoor)란 플랫폼에 설치된 개구부로서 덮개가 있으며, 도선사용 사다리 및 맨로프가 장애물이나 왜곡 없이 통과할 수 있도록 해주며, 도선사나 기타 인원이 도선사용 사다리와 탑승사다리 사이를 이동할 때 사용되는 장치를 의미한다.

- Securing a pilot ladder at intermediate length means securing a pilot ladder at a point other than the thimble ends.

도선사용 사다리의 중간 길이에서 고정(Securing a pilot ladder at intermediate length)이란, 도선사용 사다리를 심블 끝(thimble ends)이 아닌 중간 지점에서 고정하는 것을 의미한다.

- General

일반사항

  - Pilot transfer arrangements shall be designed, installed, inspected, maintained and rigged to enable pilots and other personnel to embark and disembark safely in all seagoing conditions of draught and trim.

도선사용 승강장치는 흘수 및 트림의 모든 해상 조건에서 도선사 및 기타 인원이 안전하게 승하선할 수 있도록 설계, 설치, 점검, 유지보수 및 장비 설치(rigging)가 이루어져야 한다.

  - The height of climb on a pilot ladder shall not be less than 1.5 m and not more than 9 m from the surface of the water to the point of access in all seagoing conditions of draught and trim. Whenever the height of climb on a pilot ladder from the surface of the water to the point of access exceeds 9 m, the ship shall be provided with and rig an accommodation ladder in conjunction with the pilot ladder (i.e. a combination arrangement).

도선사용 사다리를 이용한 승선 높이는 수면으로부터 접근 지점까지의 거리가 흘수 및 트림의 모든 해상 조건에서 1.5미터 이상, 9미터 이하여야 한다. 수면으로부터 접근 지점까지의 승선 높이가 9미터를 초과하는 경우, 선박은 도선사용 사다리와 함께 현측사다리를 제공하고 설치해야 하며, 이는 도선사용 사다리와 결합된 현측 사다리

(즉, 컴비네이션배치)로 구성 되어야한다.

  - Where the height of climb is less than 1.5 m from the surface of the water and a pilot ladder is not used as part of a pilot transfer arrangement, this does not exempt any vessel or personnel involved in the transfer from ensuring that the transfer is completed safely, is adequately risk assessed and any equipment other than a pilot ladder is used in accordance with these performance standards.

수면으로부터 접근 지점까지의 높이가 1.5미터 미만이며 도선사용 사다리가 도선사용 승강장치의 일부로 사용되지 않는 경우라도, 해당 선박이나 승강에 관여하는 인원이 승강 작업을 안전하게 수행하고, 충분한 위험 평가를 실시하며, 도선사용 사다리를 제외한 다른 장비가 이 성능기준에 따라 사용되도록 보장하여야 한다. 이는 어떠한 면책으로도 간주되지 않는다.

  - Pilot transfer arrangements shall be provided to enable pilots and other personnel to embark and disembark safely on either side of the ship. Necessary equipment shall be carried on each side unless the equipment is capable of being transferred for use on either side.

도선사용 승강장치는 도선사 및 기타 인원이 선박의 양현 어느 측에서든지 안전하게 승선 및 하선할 수 있도록 설치되어야 한다. 해당 장비를 양현 어느 쪽에서도 사용할 수 있도록 옮길 수 없는 경우에는, 필요한 장비를 선박의 양현에 각각 갖추어야 한다.

  - Pilot ladders and manropes used for the transfer of pilots and other personnel shall be clearly identified with permanent marking so as to enable identification of each appliance for the purposes of survey, inspection and record-keeping.

도선사 및 기타 인원의 승강에 사용되는 도선사용 사다리 및 맨로프는 검사, 점검 및 기록 유지를 위한 장비 식별이 가능하도록 영구적인 표시로 명확히 식별되어야 한다.

  - Reference in these performance standards to an accommodation ladder includes a sloping ladder used as part of the pilot transfer arrangements.

본 성능기준에서 언급되는 현측 사다리1에는 도선사용 승강장치의 일부로 사용되는 Sloping 사다리를 포함한다.

  - The onboard inspection and rigging of the pilot transfer arrangements and the embarkation and disembarkation of pilots and other personnel shall be supervised by a designated responsible officer. During the transfer of pilots or other personnel, the responsible officer shall have means of communication with the navigation bridge and shall arrange for the escort of the pilot by a safe route to and from the navigation bridge and other personnel to an appropriate safe location.

도선사용 승강장치의 선내 점검 및 설치와 도선사 및 기타 인원의 승선 및 하선 작업은 지정된 책임 사관이 감독하여야 한다. 도선사 또는 기타 인원의 승강 중에는, 해당 책임 사관이 선교와의 통신 수단을 보유하고 있어야 하며, 도선사를 선교까지의 안전한 경로로 안내하고, 기타 인원은 적절한 안전 장소로 안내하여야 한다.

PART A – DESIGN, MANUFACTURE AND CONSTRUCTION

PART A – 설계, 제작 및 구조

- Pilot ladders

도선사용 사다리

  - The steps of the pilot ladders shall comply with the following requirements:

도선사용 사다리의 발판은 다음 요건을 충족하여야 한다:

    - if made of hardwood, they shall be made in one piece, free of any knots.

Wood shall not be treated or coated with paint, varnish or other coatings;

목재로 제작된 경우, 일체형으로 제작되어야 하며, 이음이 없어야 한다. 목재에는 페인트, 바니시 또는 기타 코팅제를 처리하거나 도포해서는 안 된다.

    - if made of material other than hardwood, they shall be made from resilient plastic or rubber of equivalent strength, stiffness and durability;

단단한 목재(hardwood)가 아닌 재료로 제작된 경우에는, 동등한 강도, 강성 및 내구성을 가진 탄성 플라스틱 또는 고무로 만들어져야 한다.

    - they shall have an efficient non-slip surface;

발판 표면은 효과적인 미끄럼 방지 기능을 가져야 한다.

    - ‘they shall be long enough to accommodate a distance between the inner surface of the side ropes of not less than 400 mm, and shall be not less than 115 mm in width and 25 mm in thickness, excluding any non-slip device or grooving;

사다리 발판은 양측 로프의 내측 간격이 최소 400mm 이상이 되도록 충분한 길이를 가져야 하며, 폭은 115mm 이상, 두께는 25mm 이상이어야 한다. 이때 치수는 미끄럼 방지 장치나 홈 가공을 제외한 기준이어야 한다

    - they shall be equally spaced not less than 310 mm and not more than 350 mm apart measured from the top of each step or spreader step;

발판은 각 발판 또는 확장 발판(spreader step)의 윗면으로부터 측정하여, 310mm 이상 350mm 이하의 간격으로 균일하게 배치되어야 한다.

    - they shall be secured in such a manner that each will remain horizontal; and

각 발판은 수평을 유지할 수 있도록 고정되어야 한다; 그리고

    - the four lowest steps shall be of rubber of sufficient strength and stiffness or other equivalent material.

가장 아래쪽의 네 개 발판은 충분한 강도와 강성을 가진 고무 또는 이에 상응하는 재질로 만들어져야 한다.

  - Pilot ladders with more than five steps shall have spreader steps complying with paragraph 4.1 and each spreader step shall be not less than 1.8 m in length. The lowest spreader step shall be the fifth step from the bottom of the ladder and additional spreader steps shall be provided at such intervals as will prevent the pilot ladder from twisting, conforming to standards acceptable to the Organization.

발판이 5개를 초과하는 도선사용 사다리에는 4.1항의 요건을 충족하는 확장 발판(spreader step)이 설치되어야 하며, 각 확장 발판의 길이는 1.8미터 이상이어야 한다. 가장 아래쪽의 확장 발판은 사다리 아래에서 다섯 번째 발판이어야 하며, 도선사용 사다리가 꼬이지 않도록 적절한 간격으로 추가적인 확장 발판을 설치하여야 하며, 이는 국제해사기구(IMO)가 인정하는 기준에 부합해야 한다.2

  - Permanent measuring marking shall be provided at a regular interval of every three steps, approximately every 1 m, throughout the length of the pilot ladder consistent with ladder design, use and maintenance in order to facilitate the rigging of the ladder to the required height.

도선사용 사다리는 사다리의 설계, 사용 및 유지보수에 적합하도록, 전체 길이에 걸쳐 3개마다(약 1미터 간격) 영구적인 측정 표시(permanent measuring marking)를 하여야 하며,

이는 사다리를 필요한 높이로 정확하게 설치(rigging)할 수 있도록 하기 위한 것이다.

  - Pilot ladders shall be permanently marked by the manufacturer with at least the following information on the underside of the uppermost step and the lowermost spreader step:

도선사용 사다리는 제조자가 사다리의 가장 윗단 발판의 아래쪽과 가장 아래쪽 확장 발판의 아래쪽에 다음 사항을 최소한 영구적으로 표시하여야 한다.

    - the name of the manufacturer;

제조자의 명칭

    - an equipment serial number or other means of unique identification which the manufacturer shall be able to validate;

제조자가 확인할 수 있는 장비 일련번호 또는 고유 식별이 가능한 다른 표시

    - date of manufacture; and

제조 연월일;

    - name and details of the approving authority.

승인 기관의 명칭 및 세부 사항.

  - Pilot ladders shall be of a single length capable of reaching the surface of the water from the point of access or, where a combination arrangement is used, from the platform of the combination arrangement, in all seagoing conditions of draught and trim and the specific condition of an adverse list of 15° in the lightest seagoing condition.

도선사용 사다리는, 흘수 및 트림의 모든 해상 조건과 선박이 최대 경하 상태에서 15도의 불리한 경사(adverse list)가 발생한 경우를 포함하여, 접근 지점으로부터 수면까지, 또는 도선사용 사다리와 결합된 현측 사다리를 사용하는 경우에는 해당 플랫폼으로부터 수면까지 도달할 수 있는 단일 길이(single length)로 되어 있어야 한다.

2F

The side ropes on each side of the pilot ladder shall consist of a double length of uncovered rope not less than 20 mm and not more than 22 mm in diameter. The double length shall be made from a continuous length of rope with no joints having a breaking strength of at least 24 kN. The midpoint of the double length shall be located on a thimble. The ends of each of the side ropes shall be properly finished.

도선사용 사다리의 양측 로프는 직경 20mm 이상 22mm 이하의 덮개가 없는 로프를 이중 길이(double length)로 사용하여야 한다. 이 이중 길이는 이음 없이 연속된 로프로 만들어져야 하며, 최소 파단 강도는 24kN 이상이어야 한다. 이중 길이의 중앙 지점은 심블 위에 위치하도록 하여야 하며, 각 측면 로프의 끝부분은 적절하게 마감되어야 한다.3

3F

Each of the side ropes shall be mildew-resistant manila rope or other material of equivalent strength, durability, elongation characteristics and grip which has been protected against actinic degradation.

각 측면 로프는 곰팡이에 강한 마닐라 로프4 또는 동등한 강도, 내구성, 신장 특성 및 그립력을 갖추고, 화학 분해로부터 보호 처리된 재료로 제작되어야 한다.

4F

Each of the side ropes shall be secured together both above and below each step with an arrangement properly designed for this purpose. Where a seizing method with step fixtures, such as chocks or wedges, is used, it shall hold each step horizontal in all planes at all times. Where a mechanical clamping device is used to secure each of the side ropes together, it shall grip each of the side ropes in the pair independently and with the same grip force. Any surface of a mechanical clamping device that pilots or other personnel may handle shall be suitable to be grasped by bare hands. The use of cable ties, u-clamps or worm driven clips as a means of securing steps is prohibited.

각 측면 로프는 각 발판의 위와 아래에서 서로 연결되어야 하며, 이는 이 목적에 적합하게 설계된 방식으로 고정되어야 한다. 쵸크(chock)나 쐐기(wedge)와 같은 발판 고정 장치를 이용한 고정(seizing) 방식5이 사용되는 경우, 모든 방향에서 발판이 항상 수평을 유지할 수 있도록 고정되어야 한다. 기계식 클램핑 장치(mechanical clamping device)를 사용하는 경우에는, 양측 로프를 각각 독립적으로 동일한 힘으로 잡아줄 수 있어야 하며, 도선사 또는 기타 인원이 맨손으로 직접 잡을 수 있을 만큼 적절한 표면 상태를 갖추어야 한다. 또한, 케이블 타이(cable tie), U형 클램프(U-clamp), 웜 기어 클립(worm driven clip) 등은 측면 로프에 발판을 고정하는 용도로 사용하는 것이 금지된다.

- Combination arrangements

  - The length of the accommodation ladder shall be sufficient to ensure that its angle of slope does not exceed 45°. In ships with large draught ranges, several pilot ladder hanging positions shall be provided, resulting in lesser angles of slope. The accommodation ladder shall be at least 600 mm in width. The accommodation ladder hoisting and lowering mechanism shall include protection that ensures the mechanism cannot be inadvertently operated during the transfer of pilots and other personnel.

현측 사다리의 길이는 경사각이 45°를 초과하지 않도록 충분히 확인되어져야 한다. 흘수 변화 범위가 큰 선박의 경우, 여러 개의 도선사용 사다리 설치 위치를 제공하여 경사각을 더 완만하게 유지해야 한다. 현측 사다리의 폭은 최소 600mm 이상이어야 한다. 또한, 현측 사다리의 승강 및 하강 장치는 도선사 및 기타 인원의 승강 중에 장치가 실수로 작동되지 않도록 보호장치를 포함하여야 한다.

  - Intermediate platforms, if fitted, shall be self-levelling. Treads and steps of the accommodation ladder shall be so designed that an adequate and safe anti-skid foothold is provided at the operative angles.

중간 플랫폼이 설치된 경우, 해당 플랫폼은 자동 수평 조절식(self-levelling)이어야 한다. 현측 사다리의 발판 및 계단(treads and steps)은 사용되는 경사각에서도 충분하고 안전한 미끄럼 방지 발디딤 면을 제공할 수 있도록 설계되어야 한다.

  - The accommodation ladder and platform shall be equipped on both sides with stanchions and rigid handrails, but if hand ropes are used, they shall be tight and properly secured. The vertical space between the handrail or hand rope and the stringers of the ladder shall be securely fenced.

현측 사다리와 플랫폼에는 양측에 스탠션(stanchion)과 견고한 손잡이 난간(rigid handrails)이 설치되어야 한다. 다만, 손잡이 난간 대신 손잡이 로프(hand ropes)를 사용하는 경우에는, 로프가 팽팽하게 유지되고 적절히 고정되어야 한다. 또한, 손잡이 난간 또는 손잡이 로프와 사다리의 측면 구조물(stringers) 사이의 수직 공간은 안전하게 차단(fenced)되어야 한다.

  - Accommodation ladders, together with any suspension arrangements or attachments fitted and intended for use in accordance with these performance standards, shall meet the requirements for the means of embarkation on and disembarkation from ships as required by regulation II-1/3-9.

현측 사다리는, 이에 따라 사용되도록 설치된 모든 suspension arrangements나 부속 장치(attachments)와 함께, 이 성능기준에 따라 사용될 경우, SOLAS II-1/3-9 규칙에서 요구하는 선박에의 승선 및 하선을 위한 수단(means of embarkation and disembarkation)의 요건을 충족해야 한다.

  - In the case of a combination arrangement using an accommodation ladder with a trapdoor in the lower platform, the lower platform shall:

하부 플랫폼에 트랩도어가 설치된 현측 사다리를 사용하는 도선사용 사다리와의 결합형 승강장치의 경우, 하부 플랫폼은 다음 요건을 충족하여야 한다:

    - have an aperture with dimensions not less than 750 mm x 750 mm which is open to the ship's hull on the inboard side and which is designed to ensure that the horizontal distance between the pilot ladder and adjacent edges of the aperture is between 0.1 and 0.2 m;

선측 내측으로 개방된 750mm × 750mm 이상 크기의 개구부(aperture)를 갖추어야 하며, 도선사용 사다리와 해당 개구부 가장자리 사이의 수평 거리가 0.1m 이상 0.2m 이하가 되도록 설계되어야 한다.

    - be designed and constructed to:

다음 요건을 충족하도록 설계 및 제작되어야 한다

      - allow the pilot ladder and manropes to pass through the aperture without obstruction or distortion;

도선사용 사다리 및 맨로프가 방해나 손상 없이 개구부를 통과할 수 있도록 할 것

      - ensure the pilot ladder lies flat against the ship's side;

도선사용 사다리가 선측에 평평하게 밀착되도록 할 것

      - ensure that structural members shall not interfere with or lay against the pilot ladders; and

구조 부재가 도선사용 사다리를 방해하거나 접촉하지 않도록 할 것.

      - ensure the highest step of the pilot ladder is at least 2 m above the lower platform and remain compliant with part B;

도선사용 사다리의 가장 윗단 발판이 하부 플랫폼으로부터 최소 2미터 이상 떨어지도록 하며, Part B의 요건을 충족할 것.

    - not be provided with fixtures other than the frame referred to in paragraph 5.5.7, which allows a pilot ladder to be suspended from the lower platform of the accommodation ladder;

도선사용 사다리를 현측 사다리의 하부 플랫폼에 매달 수 있도록 하는 5.5.7항의 프레임을 제외하고는, 그 외의 고정 장치(fixtures)는 설치하지 않아야 한다.

    - have a trapdoor which opens upwards and which is secured flat on the embarkation platform or against a stanchion either at the aft end or outboard side of the platform, and in any case not obstructing the access to the ship;

트랩도어는 위쪽으로 열리는 형태여야 하며, 승선 플랫폼 상에 평평하게 고정되거나, 플랫폼의 후방 끝 또는 외측에 위치한 스탠션에 고정되어야 하며, 어떤 경우에도 선박으로의 출입을 방해해서는 안 된다.

    - be provided with sufficient round handholds with a diameter of no less than 28 mm and not more than 32 mm to allow safe mounting or dismounting of the pilot ladder. The structure of the platform itself shall not be relied upon to provide handholds;

도선사용 사다리를 안전하게 오르내릴 수 있도록, 직경 28mm 이상 32mm 이하의 원형 손잡이(handhold)를 충분히 설치하여야 한다. 플랫폼 자체의 구조물을 손잡이로 사용하는 것은 허용되지 않는다.

    - be provided with sufficient handholds with a height of not less than 1.2 m above the platform; and

플랫폼 상단으로부터 높이 1.2미터 이상의 충분한 수직 손잡이(handholds)가 설치되어야 한다.

    - where a structural frame is used to comply with paragraph 5.5.2, the following shall apply:

5.5.2항을 충족하기 위해 구조 프레임(structural frame) 을 사용하는 경우, 다음 요건을 충족하여야 한다:

      - the accommodation ladder platform, frame, pilot ladder connection points, accommodation ladder winch, running gear, pad eyes of manropes and locking arrangements shall be designed to withstand vertical forces of at least 48 kN;

현측 사다리 플랫폼, 프레임, 도선사용 사다리 연결 지점, 현측 사다리 윈치, 작동 장치(running gear), 맨로프용 패드아이(pad eyes), 고정 장치는 최소 48kN의 수직 하중을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.

      - the highest step of the pilot ladder is at least 2 m above the platform and is secured to pad eyes on the inboard side of the frame so that it rests firmly against the side of the ship; and

도선사용 사다리의 가장 윗단 발판은 플랫폼으로부터 최소 2미터 이상 떨어져 있어야 하며, 프레임의 선측 내측(inboard side)에 설치된 패드아이(pad eyes)에 고정되어 사다리가 선측에 단단히 밀착되도록 하여야 한다.

      - manropes are secured directly to additional pad eyes 2 m above the platform on the inboard side of the frame.

맨로프는 플랫폼으로부터 2미터 위의 프레임 선측 내측(inboard side)에 설치된 추가 패드아이(pad eyes)에 직접 고정되어야 한다

  - On all ships to which section 5 applies, a two-tone visual mark, the upper half being white and the lower half being red, not less than 4 m in height and 0.5 m in width shall be provided in the midship half-length of the ship in the vicinity of the pilot boarding position to indicate to the user whether or not a combination arrangement is to be rigged. The dividing line between the upper and the lower halves of the pilot line shall be 9 m below the point of access.

제5항(Combination arrangement)이 적용되는 모든 선박에는, 도선사 승선 위치 근처의 선박 중앙 길이(midship half-length) 구역에, 높이 4미터 이상, 폭 0.5미터 이상의 시각적 이중 색상 표시(two-tone visual mark)를 설치하여야 한다. 해당 표시는 상단은 흰색, 하단은 빨간색으로 구성되어야 하며, 사용자가 도선사용 사다리와 현측 사다리를 결합한 방식(combination arrangement)을 설치해야 하는지를 판단할 수 있도록 하여야 한다. 흰색과 빨간색 사이의 경계선(dividing line)은 접근 지점으로부터 수직으로 9미터 아래에 위치해야 한다.

- Securing arrangements

고박설비

  - All strong points, shackles and securing ropes provided or used in accordance with part A or part B shall have a breaking strength of not less than 48 kN. Securing ropes shall be tagged or otherwise permanently marked in the same way as provided in paragraph 11.3 and those used to aid in rigging the pilot ladder, shall be at least 3 m in length. The securing arrangements shall be positioned not less than 915 mm, or, if not possible, the maximum distance permitted by the width of the deck, from the edge of the deck, except for the case of a combination arrangement using an accommodation ladder. Strong points and shackles shall have breaking strength or equivalent safe working load limits clearly and permanently marked. Documentation of the conformance of the strong points, shackles and securing ropes shall be maintained on board and available for inspection purposes.

성능기준 Part A 또는 Part B에 따라 제공되거나 사용되는 모든 고박지점(strong points), 샤클(shackles), 고정용 로프(securing ropes)는 최소 48kN의 파단 강도를 가져야 한다. 고정용 로프는 11.3항에서 정한 것과 동일한 방식으로 태그를 부착하거나 다른 방식으로 영구적으로 표기되어야 하며, 도선사용 사다리를 설치하는 데 보조로 사용되는 경우에는 길이가 최소 3미터 이상이어야 한다. 고박 설비는 갑판의 끝단으로부터 최소 915mm 이상 떨어진 위치에 설치되어야 하며, 불가능한 경우에는 갑판의 폭이 허용하는 최대 거리만큼 떨어진 위치에 설치하여야 한다. 단, 현측 사다리와 결합된 도선사용 사다리(combination arrangement using an accommodation ladder)의 경우는 예외로 한다. 고박지점 및 샤클에는 파단 강도 또는 이에 상응하는 안전 사용 하중(SWL)이 명확하고 영구적으로 표시되어야 하며, 이러한 고박지점, 샤클, 고정용 로프의 적합성을 입증하는 문서는 선상에 보관하고 검사 시 열람 가능해야 한다.

5F

Permanent or removable means of bowsing a pilot ladder or embarkation platform to the ship's hull shall not be used to support the weight of the boarding arrangement or pilot and shall not be used for any other purpose than to secure the arrangement against the ship's side. Removable means of bowsing a pilot ladder or embarkation platform to the ship's side shall be able to be applied and removed by a single person and shall have a holding force of not less than 4 kN when used for the purpose of securing the lower platform of an accommodation ladder or 3 kN when used for securing the pilot ladder or manropes.

도선사용 사다리 또는 승선 플랫폼을 선체에 고정하기 위한 영구적 또는 분리 가능한 수단은, 승선 장치나 도선사의 중량을 지지하는 데 사용되어서는 안 되며, 선체 측면에 해당 장치를 고정하는 목적 외의 용도로 사용되어서는 안 된다. 도선사용 사다리 또는 승선 플랫폼을 선체 측면에 고정하기 위한 분리 가능한 수단은 1인이 설치 및 제거할 수 있어야 하며, 현측 사다리의 하부 플랫폼을 고정하는 경우에는 최소 4kN, 도선사용 사다리 또는 맨로프를 고정하는 경우에는 최소 3kN의 고정력(holding force)을 가져야 한다.6

  - There shall be a means of securing a pilot ladder at intermediate lengths which shall be capable of securing the pilot ladder to strong points described in paragraph 6.1 by gripping each set of side ropes of the pilot ladder. The means of securing, shall have a breaking strength of not less than 48 kN and be designed to prevent any slippage of the side ropes under the conditions of the ladder and step attachment strength test and unrolling tests described in a standard acceptable to the Organization. When type approving means of securing a pilot ladder at intermediate lengths in accordance with Part F, these tests shall be modified to reflect the attachment of the pilot ladder using a means of securing the pilot ladder other than using its own attachments.

도선사용 사다리를 중간 길이(intermediate lengths)에서 고정할 수 있는 수단이 마련되어야 하며, 이는 도선사용 사다리의 각 측면 로프를 잡아 6.1항에서 설명한 고박지점(strong points)에 고정할 수 있어야 한다. 이러한 고정 수단은 최소 48kN의 파단 강도를 가져야 하며, 국제해사기구(IMO)가 수용할 수 있는 기준(standard)에서 설명된 사다리 및 발판 부착 강도 시험과 풀림 방지 시험 조건에서 측면 로프의 미끄러짐이 발생하지 않도록 설계되어야 한다. Part F에 따라 도선사용 사다리를 중간 길이에서 고정하는 수단에 대해 형식승인(type approval)을 수행할 경우, 해당 시험은 사다리 자체 부착부가 아닌 다른 고정 수단을 사용할 때의 조건을 반영하여 시험 내용을 조정해야 한다.

- Ships' side openings, doors and platforms

선측 개구부, 문 및 플랫폼

  - Ships' side doors used for the transfer of pilots or other personnel shall not open outwards unless located below the freeboard deck. The side opening shall enable a safe, convenient and unobstructed passage large enough for the transfer of pilots and other personnel, with a minimum clearance of 2,200 mm in height and 915 mm in width.

도선사 또는 기타 인원의 승선을 위해 사용되는 선측문(ship's side doors)은, 건현  갑판(freeboard deck) 아래에 위치한 경우를 제외하고는 외부로 열려서는 안 된다.8 해당 선측 개구부는 도선사 및 기타 인원이 안전하고 편리하게, 장애물 없이 통과할 수 있을 만큼 충분한 크기여야 하며, 최소 높이 2,200mm, 폭 915mm 이상의 유효 통과 공간(clearance)을 확보해야 한다.

  - Ships' side openings without a boarding platform shall be provided with strong points which are on the lowest deck of the opening and inboard of the ship's side opening. Strong points shall also be provided on the deck head and inboard of the ship's side opening if it is intended to rig manropes in the manner provided for in paragraph 15.1.1.3.

승선 플랫폼이 설치되지 않은 선측 개구부(ship's side openings)에는, 해당 개구부의 최하단 갑판(lowest deck) 및 선측 개구부의 선측 내측(inboard)에 강한 고정부(strong points)를 설치하여야 한다. 또한, 15.1.1.3항에서 규정한 방식으로 맨로프(manropes)를 설치할 의도가 있는 경우, 선측 개구부의 상부 갑판(deck head) 및 선측 내측에도 강한 고정부를 설치해야 한다.

  - In any event, boarding platforms deployed from ships' side openings and outboard of the ship shall not be provided where the distance from the platform to the surface of the water in all seagoing conditions of draught and trim associated with the normal operation of the ship is less than 5 m. Platforms shall be mechanically attached to the ship and be marked with safe working load limits. Certification of successful testing shall be maintained on board and available for inspection.

어떤 경우에도, 선측 개구부에서 전개되어 선측 외부(outboard)에 설치되는 승선 플랫폼(boarding platforms)은 선박의 정상 운항 시 발생할 수 있는 모든 흘수 및 트림 조건에서, 플랫폼으로부터 수면까지의 거리가 5미터 미만인 경우에는 설치되어서는 안 된다. 해당 플랫폼은 선박에 기계적으로 고정되어야 하며, 안전 사용 하중(Safe Working Load, SWL) 한계가 명확히 표시되어야 한다. 또한, 성공적인 시험(Certification of successful testing)에 대한 증빙서류는 선상에 보관하고, 검사를 위해 열람 가능하도록 유지되어야 한다.

  - The boarding platform shall extend outboard from the ship's side for a minimum distance of 750 mm, with a longitudinal length of a minimum of 750 mm. The platform shall be securely guarded by handrails.

승선 플랫폼(boarding platform)은 선측으로부터 외측(outboard)으로 최소 750mm 이상 돌출되어야 하며, 종방향 길이(longitudinal length)도 최소 750mm 이상이어야 한다. 해당 플랫폼은 손잡이(handrails)로 견고하게 보호되어야 한다.

- Access to ship's deck

선박 갑판으로의 출입

Means shall be provided to ensure safe, convenient and unobstructed passage for pilots and other personnel embarking on, or disembarking from, the ship between the head of the pilot ladder, or of any accommodation ladder, and the ship's deck; such access shall be gained directly by a clean and unobstructed platform securely guarded by handrails. Where such passage is by means of:

도선사 및 기타 인원이 도선사용 사다리 또는 현측 사다리의 상단부와 선박 갑판 간을 안전하고 편리하며 장애물 없이 통과할 수 있도록 수단(means)이 마련되어야 한다. 이러한 출입은 깨끗하고 장애물이 없으며, 손잡이(handrails)로 견고하게 보호된 플랫폼을 통해 직접적으로 이루어져야 한다. 이러한 통로가 다음의 수단을 통해 제공되는 경우에는

- a gateway in the rails or bulwark, adequate handholds with a diameter of not less than 32 mm and not more than 36 mm shall be provided at the point of embarking on or disembarking from the ship on each side which shall be not less than 0.7 m and not more than 0.8 m apart in clear width. Each handhold shall be rigidly secured and locked to the ship's structure at or near its base and also to the ship at a higher point, and shall extend not less than 1.2 m above the deck to which it is fitted. Stanchions or handrails of the gateway shall not be attached to the bulwark ladder to prevent the bulwark ladder from overturning and shall be positioned no greater than 0.12 m inboard of the edge of the deck. A ring or eye with an inner diameter not less than 60 mm at a height of the stanchion above the deck shall be provided to accommodate manropes;

레일 또는 선측 난간(bulwark)에 설치된 출입구(gateway)를 통해 출입하는 경우, 도선사 및 기타 인원이 승선 또는 하선하는 지점의 양쪽에 직경 32mm 이상 36mm 이하의 적절한 손잡이(handholds)를 설치하여야 하며, 이 손잡이들은 서로 간격이 0.7m 이상 0.8m 이하가 되도록 하여야 한다. 각 손잡이는 하단부 또는 그 근처에서 선박 구조물에 견고히 고정(locking) 되어야 하며, 상단도 선박에 고정되어 갑판 위로 1.2m 이상 연장되어야 한다. 출입구의 스탠션(stanchions) 또는 손잡이(handrails)는 선측 사다리(bulwark ladder)에 부착되어서는 안 되며, 선측 사다리가 전도(overturning)되는 것을 방지하기 위해, 갑판 가장자리에서 선측 내측으로 0.12m 이내에 위치하도록 하여야 한다. 또한, 맨로프(manropes)를 고정할 수 있도록, 갑판 위 스탠션 높이에 내경 60mm 이상의 링(ring) 또는 아이(eye)를 설치하여야 한다.

- a bulwark ladder, it shall be securely attached to the ship to prevent overturning. Two separate handhold stanchions with a diameter of not less than 32 mm and not more than 36 mm shall be fitted at the point of embarking on or disembarking from the ship on each side which shall be not less than 0.7 m and not more than 0.8 m apart in clear width. Each stanchion shall be rigidly secured and locked to the ship at or near its base and also at a higher point and shall extend not less than 1.2 m above the top of the bulwarks. Stanchions or handrails of the gateway shall not be attached to the bulwark ladder to prevent the bulwark from overturning and shall be positioned no greater than 0.12 m inboard of the edge of the deck. A ring or eye with an inner diameter not less than 60 mm at a height of the stanchion above the deck shall be provided to accommodate manropes; or

선측 사다리(bulwark ladder)를 이용하는 경우, 해당 사다리는 전도(overturning)를 방지하기 위해 선체에 견고하게 고정되어야 한다. 선박에 승선하거나 하선하는 지점의 양쪽에는, 직경이 32mm 이상 36mm 이하인 독립된 손잡이용 스탠션(handhold stanchions) 2개를 설치하여야 하며, 이들의 상호 간격(clear width)은 0.7m 이상 0.8m 이하로 하여야 한다. 각 스탠션은 하단 또는 그 근처와 상단에서 선박 구조물에 견고하게 고정(locking)되어야 하며, 선측 난간(bulwark) 상단으로부터 1.2m 이상 연장되어야 한다. 출입구의 스탠션이나 손잡이(handrails) 는 선측 사다리에 부착되어서는 안 되며, 선측 사다리의 전도를 방지하기 위해, 갑판 가장자리에서 선측 내측으로 0.12m 이내에 위치해야 한다. 또한, 맨로프(manropes)를 설치할 수 있도록, 갑판 위 스탠션 높이에 내경 60mm 이상의 링(ring) 또는 아이(eye)를 마련해야 한다.

- a shipside opening or door, adequate handholds with a diameter of not less than 32 mm and not more than 36 mm shall be provided at the point of embarking on or disembarking from the ship on each side which shall be not less than 0.7 m and not more than 0.8 m apart in clear width. Each handhold shall be rigidly secured and locked to the ship’s structure at or near its base and also to the ship at a higher point to prevent dislodgement and shall extend not less than 1.2 m above the entry threshold. Stanchions or handrails shall be positioned no greater than 0.12 m inboard of the edge of the deck. A ring or eye with an inner diameter not less than 60 mm at a height of the stanchion above the deck shall be provided to accommodate manropes.

선측 개구부 또는 문(shipside opening or door)을 통해 출입하는 경우, 선박에 승선하거나 하선하는 지점의 양쪽에는 직경이 32mm 이상 36mm 이하인 적절한 손잡이(handholds)를 설치하여야 하며, 이들 사이의 간격(clear width)은 0.7m 이상 0.8m 이하로 하여야 한다. 각 손잡이는 하단부 또는 그 근처와 상단에서 선박 구조물에 견고하게 고정 및 잠금(locking)되어야 하며, 이탈(dislodgement)을 방지하고, 출입 문턱(entry threshold)으로부터 1.2m 이상 위로 연장되어야 한다. 스탠션(stanchions) 또는 손잡이(handrails)는 갑판의 끝(edge)으로부터 선측 내측(inboard)으로 0.12m를 초과하지 않는 위치에 설치되어야 하며, 맨로프(manropes)를 설치할 수 있도록, 스탠션 높이에 내경 60mm 이상의 링(ring) 또는 아이(eye)를 제공하여야 한다.

- Protection from chafing

마모 방지 보호장치

Equipment and arrangements shall be designed and installed so that it is not possible for a pilot ladder side rope or manrope to make contact with any part of the ship's hull or associated fixtures and fittings which could have the potential to cause sharp bends, chafing, abrasion, pinching or otherwise degrade their performance. Where contact is unavoidable, contact points shall be rounded to minimize chafing. The means of rounding could be a permanent fixture, such as a rounded pipe. Where it is not possible to round contact points owing to ship design, removable chafing pads or other temporary arrangements may be used. They shall be considered acceptable to the Administration, provided these arrangements do not prevent pre- use inspections, are removed after use and stowed in accordance with section 23.

장비 및 장치는 도선사용 사다리의 측면 로프(side rope) 또는 맨로프(manrope)가 선체의 외판이나 관련 부속 장비와 접촉하여 급격한 굴곡, 마모, 마찰, 끼임 등을 유발하거나 이들의 성능을 저하시킬 수 없도록 설계 및 설치되어야 한다. 접촉이 불가피한 경우에는 접촉 지점을 곡면 처리하여 마모를 최소화하여야 하며, 이러한 곡면 처리는 예를 들어 둥근 파이프와 같은 영구적인 장치일 수 있다. 선박 설계상 접촉 지점을 곡면 처리하는 것이 불가능한 경우에는 탈착 가능한 마모 방지 패드 또는 기타 임시 장치를 사용할 수 있다. 이러한 장치는 사용 전 점검을 방해하지 않고, 사용 후 제거되며, 제23절에 따라 적절히 보관(stowed)되는 경우에 한하여 주관청이 수용 가능한 것으로 간주된다.

- Safe approach of the pilot boat

도선선(pilot boat)의 안전한 접근

Where rubbing bands or other constructional features prevent the safe approach of a pilot boat, these shall be cut back to provide at least 6 m of unobstructed ship's side. Specialized offshore ships less than 90 m or other similar ships less than 90 m for which a 6 m gap in the rubbing bands would not be practicable, as determined by the Administration, may be exempted. In this case, other appropriate measures shall be taken to ensure that pilots and other personnel are able to embark and disembark safely.

도선선(pilot boat)의 안전한 접근을 방해하는 러빙 밴드(rubbing bands) 또는 기타 구조적 요소(constructional features)가 있는 경우, 선측(ship’s side)에 최소 6미터 길이의 장애물 없는 공간을 확보할 수 있도록 해당 구조물을 잘라내야 한다(cut back). 단, 길이 90미터 미만의 특수 해상 작업선(specialized offshore ships) 또는 90미터 미만의 이와 유사한 선박에 대해서는, 주관청이 6미터의 공간 확보가 현실적으로 불가능하다고 판단하는 경우 면제될 수 있다. 이러한 경우에는, 도선사 및 기타 인원이 안전하게 승하선할 수 있도록 적절한 대체 조치를 취해야 한다.

- Associated equipment

관련 장비

Manropes shall be:

맨로프(manropes)는 다음과 같아야 한다:

7F

not less than 28 mm and not more than 32 mm in diameter and shall be mildew-resistant manila rope, or other material of equivalent strength, durability, elongation characteristics and grip;

직경이 28mm 이상 32mm 이하이어야 하며, 곰팡이에 강한 마닐라 로프(mildew-resistant manila rope)9 또는 동등한 강도, 내구성, 신장 특성 및 그립감을 가진 재질로 만들어져야 한다.

- of a single length free from splices and knots; and

이음(splice)이나 매듭(knot)이 없는 단일 길이(one single length)로 되어 있어야 한다.

- tagged or otherwise permanently marked by the manufacturer with at least the following information:

다음 정보를 최소한 포함하여, 제조자가 태그(tag)를 부착하거나 기타 영구적인 방법으로 표시하여야 한다:

  - the name of the manufacturer;

제조자의 명칭,

  - an equipment serial number or other means of unique identification which the manufacturer shall be able to validate;

제조자가 확인할 수 있는 장비 일련번호 또는 고유 식별 수단,

  - date of manufacture; and

제조 일자,

  - name and details of the approving authority.

승인 기관의 명칭 및 세부 사항.

PART B – RIGGING

PART B – 설치 (Rigging)

- Pilot ladder

도선사용 사다리

In all ships, when it is intended to embark and disembark pilots or other personnel by means of the pilot ladder, the pilot ladder shall be secured to the dedicated strong points meeting the requirements of paragraph 6.1 and positioned so that:

모든 선박에서 도선사용 사다리를 이용하여 도선사 또는 기타 인원을 승하선시키고자 할 경우,

도선사용 사다리는 제6.1항의 요건을 충족하는 전용 고박 지점(strong points)에 고정되어야 하며, 다음과 같은 위치에 설치되어야 한다:

- it is clear of any possible discharge from the ships and at all times hangs vertically, free and without obstruction;

선박으로부터 발생할 수 있는 어떤 배출물로부터도 영향을 받지 않고, 항상 수직으로 매달려 있으며, 자유롭고 방해를 받지 않는 상태일 것.

- it is within the parallel body length of the ship and within the midship half-length of the ship;

선체 평행부 내에 위치하고, 선박의 선수미 중간 절반 길이 구간 내에 있을 것.

- each step rests firmly against the ship's side and is horizontal in all planes throughout the entire vertical length of the ladder;

사다리의 각 발판이 선체 외판에 단단히 밀착되어야 하며, 사다리 전체의 수직 길이에 걸쳐 모든 사다리는 모든 평면에서 수평을 유지할 것.

- when used in conjunction with ships' side openings, the ladder is secured in accordance with section 14;

선측 개구부와 함께 사용되는 경우, 사다리는 14절의 규정에 따라 고정되어야 한다.

- when a retrieval line is considered necessary to ensure the safe rigging of a pilot ladder, the line is secured to the forward end, at or above the lowest spreader step and leads forward. The retrieval line shall not hinder the pilot or other personnel nor obstruct the safe approach of the pilot boat; and

도선용 사다리의 안전한 설치를 보장하기 위해 회수용 줄(retrieval line)이 필요하다고 판단되는 경우, 해당 줄은 가장 아래에 위치한 스프레더 또는 그보다 위쪽의 전방 끝에 고정되어야 하며, 선수 방향으로 향하게 설치되어야 한다. 이 회수용 줄은 도선사나 기타 인원의 이동을 방해하거나 도선선의 안전한 접근을 저해해서는 안 된다.

- the lowest step of the pilot ladder, by using the means specified in paragraph 6.3, is at the height above the surface of the water requested by the pilot or other personnel being transferred.

도선용 사다리의 최하부 발판은, 6.3항에 명시된 수단을 사용하여, 도선사 또는 이송되는 다른 인원이 요구하는 수면 위 높이에 위치하도록 할 것.

- Combination arrangements

결합형배치

  - The combination arrangement shall be so positioned and secured that:

도선사용 사다리와 결합된 현측 사다리는 다음 조건을 만족하도록 위치하고 고정되어야 한다 :

    - the pilot ladder complies with the requirements in section 12;

도선사용 사다리는 제12절의 요건을 충족해야 한다.

    - the accommodation ladder leads aft and is clear of any discharges;

현측 사다리는 선미 방향으로 향하고, 어떤 배출구로부터도 영향을 받지 않아야 한다.

    - the lower platform of the accommodation ladder is secured to the ship's side by means of permanent fixtures or removable fixtures within the parallel body length of the ship and within the midship half-length;

현측 사다리의 하부 플랫폼은 선체 평행부 내이면서 선수미 중간 절반 길이 구간 내에, 고정식 또는 탈착식 설비를 사용하여 선측에 단단히 고정되어야 한다.

    - the lower platform is in a horizontal position when in use and is a minimum of 5 m above the surface of the water in all seagoing conditions of draught and trim;

현측 사다리의 하부 플랫폼은 사용 시 수평을 유지해야 하며, 어떤 항해 draught 및 trim 상태에서도 수면 위 최소 5미터 이상에 위치해야 한다.

    - the pilot ladder and manropes are secured to the ship's side at a point of nominally 1.5 m above the lower platform of the accommodation ladder except as outlined in paragraph 5.5.7;

도선사용 사다리와 맨로프(manrope)는 현측 사다리의 하부 플랫폼 위 nominally 1.5미터 지점의 선측에 고정되어야 하며, 이는 5.5.7항에서 명시된 경우는 제외한다.

    - the pilot ladder and manropes are not secured to the lower platform of the accommodation ladder at any time; and

도선사용 사다리와 맨로프는 어떠한 경우에도 현측 사다리의 하부 플랫폼에 고정되어서는 안 된다.

    - the pilot ladder is rigged immediately adjacent to the lower platform of the accommodation ladder and the highest step of the pilot ladder is at least 2 m above the lower platform. The horizontal distance between the pilot ladder and the lower platform shall be between 0.1 and 0.2 m.

도선사용선 사다리는 현측 사다리의 하부 플랫폼에 바로 인접한 위치에 설치되어야 하며, 도선용 사다리의 가장 높은 발판은 하부 플랫폼보다 최소 2미터 위에 있어야 한다. 도선용 사다리와 하부 플랫폼 사이의 수평 거리는 0.1미터 이상 0.2미터 이하이어야 한다.

  - In the case of a combination arrangement using an accommodation ladder with a trapdoor in the lower platform, the lower platform shall be positioned and rigged in accordance with the requirements of paragraphs 5.5 and 13.1.

하부 플랫폼에 트랩도어가 설치된 현측 사다리를 사용하는 결합식 배치의 경우, 하부 플랫폼은 5.5항 및 13.1항의 요건에 따라 위치하고 설치되어야 한다.

- Ships' side openings

선측개구부

  - Pilot ladders rigged from ships' side openings without a boarding platform shall not extend above the lowest deck of the opening and shall not be rigged from any other position, including the freeboard deck.

선측 개구부에서 승선 플랫폼 없이 설치된 도선용 사다리는 해당 개구부의 최하부 갑판 위로 연장되어서는 안 되며, 건현갑판을 포함한 다른 위치에서 설치되어서도 안 된다.

  - Pilot ladders used in conjunction with ships' side openings with a boarding platform complying with paragraph 7.3 shall be rigged aft of such platforms and may be rigged from the freeboard deck provided that the ladder and manropes are secured above the platform in accordance with paragraphs 13.1.5 and 13.1.7.

제7.3항을 충족하는 승선 플랫폼이 설치된 선측 개구부와 함께 사용하는 도선용 사다리는 해당 플랫폼의 선미측에 설치되어야 하며, 도선용 사다리와 맨로프가 제13.1.5항 및 13.1.7항에 따라 플랫폼 위쪽에 고정되는 경우에는 건현갑판에서 설치할 수 있다.

- Associated equipment

관련 장비

  - The following associated equipment shall be available and ready for immediate use at the point of access whilst the pilot or other personnel are being transferred:

도선사 또는 기타 인원이 승하선하는 동안, 접근 지점에는 다음의 관련 장비가 즉시 사용할 수 있는 상태로 준비되어 있어야 한다.

    - two manropes complying with the requirements stipulated within section 11 which shall:

제11절에 명시된 요건을 충족하는 맨로프 2개가 아래 조건을 만족하도록 준비되어야 한다.

      - be free from contamination and knots; however, knots used to tie or secure manropes to strong points are acceptable;

오염이나 매듭이 없어야 한다. 단, 맨로프를 고박지점에 묶거나 고정하기 위해 사용된 매듭은 허용된다.

      - when required by pilots or other personnel embarking or disembarking, be rigged and secured in accordance with relevant requirements of these performance standards; and

도선사 또는 기타 인원이 승하선 시 요청하는 경우, 본 성능기준의 관련 요건에 따라 설치되고 고정되어야 한다.

      - when rigged, be fixed at the rope end to dedicated strong points on the deck and pass through the ring or eye fitted at the top of the stanchions at the point of access to the deck. When the pilot ladder is rigged from a ship side opening, manropes may be rigged from the deck head, provided that the manropes pass through the ring or the eye at the top of the stanchions at the point of access;

맨로프가 설치될 경우, 줄 끝은 갑판의 전용 고박지점에 고정되어야 하며, 갑판 접근 지점에 설치된 손잡이 기둥(stanchion) 상단의 고리 또는 아이(eye)를 통과해야 한다. 도선용 사다리가 선측 개구부에 설치된 경우에는, 맨로프를 천정(deckhead)에서 설치할 수 있으나, 이 경우에도 맨로프는 접근 지점에 설치된 손잡이 기둥 상단의 고리 또는 아이를 반드시 통과해야 한다.

    - a lifebuoy equipped with a self-igniting light; and

자기점화등이 장착된 구명부환 1개

    - a heaving line free from contamination and having a length which can reach the waterline in any seagoing condition of draught or trim.

오염되지 않은 상태를 유지하고, 어떤 항해 중 흘수나 트림 상태에서도 수선까지 도달할 수 있는 길이를 갖는 투척용 줄(히빙라인) 1개

  - When required by section 8 of these performance standards, stanchions and bulwark ladders shall be provided.

본 성능기준의 제8절에서 요구하는 경우, 손잡이 기둥(stanchion)과 현측 난간 사다리(bulwark ladder)를 제공하여야 한다.

PART C – INSTALLATION OF PILOT LADDER WINCH REELS

PART C -  도선용 사다리 윈치 릴의 설치

- Stowage of pilot ladders on winch reels

도선사용 사다리의 윈치릴 보관

If a pilot ladder is to be stowed on a winch drum, the drum diameter shall be not less than 0.16 m and the drum shall be provided with sunken securing points.

도선사용 사다리가 윈치 드럼에 적재되는 경우, 드럼의 직경은 0.16m 이상이어야 하며, 드럼에는 함몰형 고박점이 설치되어야 한다.

- Point of access

접근 지점

  - When a pilot ladder winch reel is provided, it shall be situated at a position which will ensure pilots and other personnel embarking on, or disembarking from, the ship between the pilot ladder and the point of access to the ship, have safe, convenient and unobstructed access to or egress from the ship.

도선사용 사다리 윈치 릴이 설치되어 있는 경우, 도선사 및 기타 인원이 도선용 사다리와 선박의 접근 지점 사이를 승하선할 때 안전하고 편리하며 장애물 없이 접근하거나 이탈할 수 있는 위치에 설치되어야 한다.

  - The point of access position and adjacent area shall be kept clear of obstructions, including the pilot ladder winch reel, for distances as follows:

접근 지점과 그 인근 구역은 도선용 사다리 윈치 릴을 포함하여 장애물이 없어야 하며, 확보되어야 하는 장애물 없는 범위는 다음과 같다.

    - 915 mm in width measured longitudinally;

선박의 길이 방향을 따라 측정했을 때 폭이 915mm일 것.

    - 915 mm in depth, measured from the ship's side plating inwards; and

선측 외판으로부터 선내쪽으로 측정했을 때 깊이는 915mm 이상일 것.

    - 2,200 mm in height, measured vertically from the access deck.

출입 갑판으로부터 수직으로 측정했을 때 높이는 2,200mm 이상일 것

- Physical positioning of pilot ladder winch reels

도선사용 사다리 윈치 릴의 물리적 배치

  - Pilot ladder winch reels which are fitted on a ship's upper deck for the purpose of providing a pilot ladder which services a ship's side opening below the upper deck or, alternatively, an accommodation ladder when a combination arrangement is provided shall:

선측 개구부(상부 갑판 아래에 위치)를 통해 도선사용 사다리를 제공하거나, 또는 결합식 배치(combination arrangement)로 현측 사다리와 함께 사용할 목적으로 선박의 상부 갑판에 설치된 도선용 사다리 윈치 릴은 다음 요건을 충족해야 한다.

    - be situated at a location on the upper deck from which the pilot ladder is able to be suspended vertically, in a straight line, to a point adjacent to the ship's side opening access point or the lower platform of the accommodation ladder;

도선사용 사다리가 선측 개구부의 접근 지점 또는 현측 사다리의 하부 플랫폼 인접 지점까지 수직으로 곧게 펼쳐질 수 있는 위치에 상부 갑판 위에 설치되어야 한다.

    - be situated at a location which provides a safe, convenient and unobstructed passage for pilots or other personnel embarking on, or disembarking from, the ship between the pilot ladder and the place of access on the ship; and

도선사용 사다리와 선박의 접근 지점 사이를 도선사 또는 기타 인원이 승하선할 수 있도록 안전하고 편리하며 장애물 없는 이동 통로가 확보되는 위치에 설치되어야 한다.

    - enable compliance with the relevant requirements of part A and part B.

파트 A부  B의 관련 요건을 준수할 수 있도록 설치되어야 한다.

  - Pilot ladder winch reels fitted inside a ship's side opening shall:

선측 개구부 내부에 설치된 도선사용 사다리 윈치 릴은 다음 요건을 충족해야 한다.

    - be situated at a position which provides a safe, convenient and unobstructed passage for pilots or other personnel embarking on, or disembarking from, the ship between the pilot ladder and the place of access on the ship;

도선사용 사다리와 선박의 접근 지점 사이를 도선사 또는 기타 인원이 승하선할 수 있도록, 안전하고 편리하며 장애물 없는 통로가 확보되는 위치에 설치되어야 한다.

    - be situated at a position which provides an unobstructed clear area with a minimum length of 915 mm and minimum width of 915 mm and minimum vertical height of 2,200 mm; and

최소 길이 915mm, 최소 폭 915mm, 최소 수직 높이 2,200mm의 장애물 없는 공간이 확보되는 위치에 설치되어야 한다

    - if situated at a position which necessitates a section of the pilot ladder to be partially secured in a horizontal position on the deck so as to provide a clear access as described above, then allowance shall be made so that this section of the pilot ladder may be covered with a rigid platform for a minimum distance of 915 mm measured horizontally from the ship's side inwards.

윈치 릴이 위에서 설명한 출입 공간을 확보하기 위해 도선사용 사다리의 일부 구간을 갑판 위에 수평으로 고정해야 하는 위치에 설치되는 경우, 선측으로부터 선내 방향으로 수평 거리 최소 915mm에 해당하는 해당 구간에 단단한 플랫폼(견고한 덮개)을 설치할 수 있도록 조치되어야 한다.

- Handrails and handgrips

손잡이 및 손잡이 난간

Handrails and handgrips shall be provided in accordance with section 8 to assist the pilot and other personnel to safely transfer between the pilot ladder and the ship, except as noted in paragraph 7.4 for arrangements with platforms extending outboard. The horizontal distance between the handrails and/or the handgrips shall be not less than 0.7 m or more than 0.8 m apart.

도선사 및 기타 인원이 도선사용 사다리와 선박 사이를 안전하게 이동할 수 있도록, 손잡이 및 손잡이 난간은 제8절의 기준에 따라 설치되어야 한다. 단, 선측 외부로 돌출된 플랫폼이 설치된 배치의 경우에는 제7.4항의 규정을 적용한다. 손잡이 및/또는 손잡이 난간 사이의 수평 거리는 0.7m 이상 0.8m 이하이어야 한다.

- Securing of the pilot ladder

도선사용 사다리의 고정

Where the pilot ladder is stowed on a pilot ladder winch reel which is located either within the ship's side opening or on the upper deck:

도선사용 사다리가 선측 개구부 내부 또는 상부 갑판에 설치된 도선사용 사다리 윈치 릴에 보관되는 경우에는 다음 각 호의 요건을 따른다.

- the pilot ladder winch reel shall not be relied upon to support the pilot ladder when the pilot ladder is in use;

도선사용 사다리가 사용 중일 때, 해당 사다리를 지지하는 용도로 도선사용 사다리 윈치 릴에 의존해서는 안 된다.

- the pilot ladder shall be secured to strong points, independent of the pilot ladder winch reel; and

도선사용 사다리는 도선사용 사다리 윈치 릴과는 독립된 고박지점(strong points)에 고정되어야 한다.

- the pilot ladder shall be secured at deck level inside the ship's side opening or, when located on the ship's upper deck, at a distance of not less than 915 mm measured horizontally from the ship's side inwards.

도선사용 사다리는 선측 개구부 내부의 갑판 높이에서 고정되어야 하며, 고정 장치가 선박의 상부 갑판에 설치된 경우에는 선측 외판으로부터 선내 방향으로 수평 거리 최소 915mm 떨어진 위치에서 고정되어야 한다.

- Mechanical securing of pilot ladder winch reel

도선사용 사다리 윈치 릴의 기계적 고정

  - All pilot ladder winch reels shall have means of preventing the winch reel from being accidentally operated as a result of mechanical failure or human error.

모든 도선사용 사다리 윈치 릴에는 기계적 고장이나 인적 오류로 인해 윈치 릴이 우발적으로 작동하는 것을 방지할 수 있는 수단이 갖추어져야 한다.

  - Pilot ladder winch reels may be manually operated or, alternatively, powered by either electrical, hydraulic or pneumatic means.

도선사용 사다리 윈치 릴은 수동으로 작동할 수 있으며, 또는 전기식, 유압식 또는 공기압식 방식으로 구동될 수도 있다.

  - Manually operated pilot ladder winch reels shall be provided with a brake or other suitable arrangements to control the lowering of the pilot ladder and to lock the winch reel in position once the pilot ladder is lowered into position.

수동으로 작동되는 도선사용 사다리 윈치 릴에는 도선사용 사다리를 하강시킬 때 이를 제어하고, 사다리가 설정 위치에 도달한 후 윈치 릴을 고정할 수 있도록 브레이크 또는 이에 상응하는 적절한 장치가 갖추어져야 한다.

  - Electrical, hydraulic or pneumatically driven pilot ladder winch reels shall be fitted with safety devices which are capable of cutting off the power supply to the winch reel and thus locking the winch reel in position.

전기식, 유압식 또는 공기압식으로 구동되는 도선사용 사다리 윈치 릴에는 전원 공급을 차단하여 윈치 릴을 고정된 위치에 고정시킬 수 있는 안전장치가 설치되어야 한다.

  - Powered winch reels shall have clearly marked control levers or handles which may be locked in a neutral position.

동력식 윈치 릴에는 중립 위치로 잠글 수 있는 조작 레버 또는 손잡이가 명확하게 표시된 상태로 설치되어야 한다.

  - A mechanical device or locking pin shall also be utilized to lock powered winch reels.

동력식 윈치 릴은 기계식 장치 또는 잠금 핀을 사용하여 고정되어야 한다.

PART D – OPERATIONAL READINESS, ONBOARD INSPECTION AND MAINTENANCE

PART D - 운용 준비 상태, 선내 점검 및 유지관리

- Periodic maintenance and inspections shall be carried out to ensure the pilot transfer arrangements are in good condition, free from contamination and ready for use. Regardless of the date of installation, maintenance and inspection of accommodation ladders used in the combination arrangement shall be carried out in accordance with SOLAS regulation II-1/3-9.3.

도선사 승강장치가 양호한 상태를 유지하고, 오염되지 않았으며, 즉시 사용 가능한 상태를 확보하기 위해 정기적인 유지관리 및 점검을 수행하여야 한다. 설치 시기와 관계없이, 결합식 배치에 사용되는 현측 사다리에 대한 유지관리 및 점검은 SOLAS II-1/3-9.3 규칙에 따라 수행하여야 한다.

- Pilot ladders, manropes and all associated equipment, when not in use, shall be stowed to prevent degradation caused by moisture, icing and sunlight, chemicals and greases and similar contaminants, and in accordance with the manufacturer's instructions.

도선사용 사다리, 맨로프 및 모든 관련 장비는 사용하지 않을 때에는 습기, 결빙, 햇빛, 화학물질, 그리스 및 유사한 오염물질에 의한 손상을 방지할 수 있도록, 또한 제조업체의 지침에 따라 보관하여야 한다

- Instructions for care, maintenance, inspection and stowage shall be supplied with each pilot ladder, manropes and all associated equipment. These instructions shall include:

도선사용 사다리, 맨로프 및 모든 관련 장비에는 각각의 취급, 유지관리, 점검 및 보관에 대한 지침이 함께 제공되어야 한다. 이러한 지침에는 다음의 내용이 포함되어야 한다.

- pre- and post-use inspection instructions;

사용 전 및 사용 후 점검 지침

- detailed periodic inspection procedures, including those for side ropes;

측면 로프를 포함한 상세한 정기 점검 절차

- instructions for inspecting and repairing rope seizings or securing devices, along with a list of permitted onboard repairs;

로프 결속부 또는 고정부의 점검 및 수리에 관한 지침, 그리고 선박 내에서 허용되는 수리 항목 목록

- care and stowage instructions, including warnings about chemical exposure, sunlight impact and other potential causes of ladder degradation;

화학물질 노출, 햇빛 영향 및 그 외 사다리 손상의 잠재 원인에 대한 경고를 포함한 취급 및 보관 지침

- factors affecting pilot ladder life, including stowage arrangements;

보관 방식 등을 포함한 도선사용 사다리 수명에 영향을 미치는 요인

- acceptable method(s) of securing ladder to strong points;

사다리를 고박지점에 고정하는 허용 가능한 방법

- pictorial examples and detailed written description of damage or conditions warranting withdrawing the ladder from service; and

사다리를 사용 중지해야 하는 손상이나 상태에 대한 사진 예시 및 상세한 서면 설명

- care and maintenance specifics for natural fibre rope ladders.

천연 섬유 로프 사다리에 대한 관리 및 유지보수 지침

- Pilot transfer arrangements shall be subject to:

도선사용 승강장치는 다음 사항의 적용을 받아야 한다.

- inspection before and after each use by a responsible officer on board; and

책임 사관(responsible officer)에 의해 매 사용 전후로 실시되는 점검

- a detailed inspection every three months by a responsible officer on board.

책임 사관(responsible officer)에 의해 3개월마다 실시되는 상세 점검

- In order to determine the suitability for ongoing use of the pilot transfer arrangements, inspections shall include the following:

도선사용 승강장치의 지속적인 사용 적합성을 판단하기 위해, 점검 시 다음 사항을 포함하여야 한다.

- the pilot ladder including spares;

예비 사다리를 포함한 도선사용 사다리

- the accommodation ladder used in a combination arrangement;

결합식 배치에 사용되는 현측 사다리

- winch reels;

윈치 릴

- securing arrangements;

고정 장치

- conditions of point of access;

접근 지점의 상태

- relevant equipment, in particular stanchions and stanchion sockets welded onto the deck; and

관련 장비, 특히 손잡이 기둥 및 갑판에 용접된 손잡이 기둥 소켓

- stowage arrangements.

보관 상태 및 보관 방식

- A maintenance plan shall be developed and shall be available for inspection. The maintenance plan shall be easily understood, illustrated as appropriate wherever possible, and shall include the following:

유지관리 계획은 수립되어야 하며, 점검을 위해 비치되어 있어야 한다. 유지관리 계획은 이해하기 쉬운 형태로 작성되어야 하며, 가능한 경우 적절한 그림을 포함해야 하고, 다음의 사항을 포함하여야 한다.

- a checklist for use when carrying out the inspections required by section 25;

제25절에서 요구하는 점검을 수행할 때 사용할 수 있는 점검표

- maintenance, repair and stowage instructions, in accordance with manufacturer's instructions;

제조업체의 지침에 따른 유지관리, 수리 및 보관에 관한 지침

- schedule of periodic inspection and maintenance;

정기 점검 및 유지관리 일정표

- list of sources of spare parts or replacements;

예비 부품 또는 교체 부품의 공급처 목록

- log for records of inspections and maintenance; and

점검 및 유지관리 기록을 위한 로그북

- record of when the pilot ladder or manropes were brought into service and their anticipated date of withdrawal from service in accordance with section 30 of these performance standards.

도선사용 사다리 또는 맨로프의 사용 개시 일자와 본 성능기준 제30절에 따른 예상 사용 종료 일자를 기록한 문서

- Repair or replacement of pilot ladder steps or spreader steps shall be prohibited.

도선사용 사다리의 발판(step) 또는 스프레더 발판(spreader step)은 수리하거나 교체해서는 안 된다.

- At least one spare compliant pilot ladder and one spare set of compliant manropes shall be carried on board the ship.

규정에 적합한 도선사용 사다리 1세트 이상과 맨로프 1세트 이상의 예비품을 선박에 보유하여야 한다.

- Pilot ladders and manropes, including their spares, shall be removed from service, either at any time not complying with these performance standards, or within 36 months after the date of manufacture or within 30 months after the date of being placed into service, whichever comes first, and shall not be used for the embarkation and disembarkation of pilots or other personnel.

예비품을 포함한 도선사용 사다리 및 맨로프는 본 성능기준을 충족하지 않는 경우 언제든지 사용을 중단해야 하며, 제조일로부터 36개월 또는 사용 개시일로부터 30개월 중 먼저 도래하는 시점까지는 사용을 종료해야 한다. 해당 장비는 도선사 또는 기타 인원의 승하선 용도로 사용되어서는 안 된다.

PART E – FAMILIARIZATION

PART E - 친숙화

- Onboard personnel involved in the inspection, maintenance, rigging or operation of any equipment for pilot transfer arrangements shall receive familiarization to perform their assigned duties. This shall form part of the onboard familiarization of the crew.

도선사용 승강장치에 관련된 장비의 점검, 유지관리, 설치 또는 운용에 관여하는 선내 인원은 자신에게 부여된 업무를 수행할 수 있도록 친숙화 교육을 받아야 한다. 이 교육은 선원의 선내 친숙화 교육의 일부로 포함되어야 한다.

- On ships to which SOLAS chapter IX applies, the company, as defined in SOLAS regulation IX/1.2, ensures that onboard personnel involved in the operation of inspection, maintenance, rigging or operation of any equipment for pilot transfer arrangements are familiarized with the onboard pilot transfer arrangements for safe operation in accordance with STCW regulation I/14.

SOLAS IX장이 적용되는 선박의 경우, SOLAS IX/1.2 규칙에 따라 정의된 회사는 도선사용 승강장치에 관련된 장비의 점검, 유지관리, 설치 또는 운용에 관여하는 선내 인원이 선박에 설치된 도선사용 승강장치에 대해 안전한 운용이 가능하도록 친숙화 교육을 받도록 해야 하며, 이는 STCW 규정 I/14에 따라 이루어져야 한다.

- On ships to which SOLAS chapter IX does not apply, familiarization on board shall include, but not be limited to:

SOLAS IX장이 적용되지 않는 선박의 경우, 선내 친숙화 교육에는 다음 사항이 포함되어야 하며, 이에 한정되지 않는다.

- operation and use of the equipment and arrangements for the transfer of pilots and other personnel provided on board the ship;

선내에 설치된 도선사 및 기타 인원의 승하선을 위한 장비 및 설비의 작동 및 사용 방법

- the characteristics of pilot transfer arrangements which shall not be used for the transfer of pilots or other personnel;

도선사 또는 기타 인원의 승하선에 사용되어서는 안 되는 도선사용 승강장치의 특성

- carrying out inspections and maintenance of the pilot transfer arrangements, including spare ladders on board;

예비 사다리를 포함한 도선사용 승강장치의 점검 및 유지관리 수행 방법

- replacement procedures of pilot ladders and manropes; and

도선사용 사다리 및 맨로프의 교체 절차

- when applicable, measures and additional equipment or operational considerations to be made to ensure the integrity of the pilot ladder in special conditions, i.e. freezing or windy condition or rough weather especially when there is moderate swell.

해당되는 경우, 결빙, 강풍 또는 특히 중간 정도의 너울이 있는 악천후와 같은 특수 조건에서 도선사용 사다리의 안전성을 확보하기 위해 고려해야 할 조치, 추가 장비 또는 운용상의 고려사항

PART F – APPROVAL

PART F – 승인

- Pilot transfer arrangements installed in accordance with SOLAS regulation V/23.3 shall be approved by the Administration in accordance with these performance standards before being put into service for the first time and after repair, alteration or modification to the arrangements provided for in sections 5 to 8 and section 10 of part A, or part C, of these performance standards.

SOLAS V/23.3 규칙에 따라 설치된 도선사용 승강장치는 최초 사용 전 및 본 성능기준 A부 제5절부터 제8절, 제10절 또는 C부에 규정된 승강장치의 수리, 변경 또는 개조 이후에, 본 성능기준에 따라 행정기관의 승인을 받아야 한다.

- Pilot transfer arrangements installed in accordance with SOLAS regulations V/23.4 and 23.5 shall be approved by the Administration in accordance with these performance standards after alteration or modification, if any, or repair, to the arrangements provided for in sections 5 to 8 and section 10 of part A, or part C, of these performance standards.

SOLAS V/23.4 및 V/23.5 규칙에 따라 설치된 도선사용 승강장치는, 본 성능기준 A부 제5절부터 제8절 및 제10절 또는 C부에 규정된 승강장치에 대한 수리, 변경 또는 개조가 있는 경우, 본 성능기준에 따라 행정기관의 승인을 받아야 한다.

- A pilot ladder, including the means of securing the pilot ladder at intermediate lengths, and manropes shall be type-approved by the Administration in accordance with these performance standards.

도선사용 사다리(중간 길이에서의 고정 수단 포함) 및 맨로프는 본 성능기준에 따라 행정기관의 형식 승인을 받아야 한다.

- A manufacturer quality control system shall be required and shall be audited by a competent authority to ensure continuous compliance with the type approval conditions. Alternatively, the Administration may use final product verification procedures where compliance with the type approval certificate is verified by a competent authority before the product is installed on board ships.

제조업체의 품질 관리 체계가 요구되며, 형식 승인 조건의 지속적인 준수를 보장하기 위해 적격 기관에 의해 감사되어야 한다. 또는, 행정기관은 선박에 장비가 설치되기 전에 적격 기관이 형식 승인서의 조건 준수 여부를 확인하는 최종 제품 검증 절차를 사용할 수 있다.

***

Refer to SOLAS regulation II-1/3-9 on Means of embarkation on and disembarkation from ships.

선박의 승하선 수단에 관한 SOLAS II-1/3-9규칙을 참조할 것.

Refer to the recommendations by the International Organization for Standardization, in particular publication ISO 799-1:2019 Ships and marine technology – Pilot ladders – Part 1: Design and specification.

ISO의 권고사항, 특히 「ISO 799-1:2019 선박 및 해양기술 – 도선사용 사다리 – 제1부: 설계 및 사양」을 참조할 것.

Refer to the recommendations by the International Organization for Standardization, in particular publication ISO 799 1:2019 Ships and marine technology – Pilot ladders – Part 1: Design and specification.
ISO의 권고사항, 특히 「ISO 799-1:2019 선박 및 해양기술 — 도선사용 사다리 — 제1부: 설계 및 사양」을 참조할 것.

Refer to the recommendations by the International Organization for Standardization, in particular publication ISO 1181:2004 Fibre ropes – Manila and sisal – 3-, 4- and 8-strand ropes.

ISO의 권고사항, 특히 「ISO 1181:2004 섬유 로프 — 마닐라 및 사이잘 — 3가닥, 4가닥 및 8가닥 로프」를 참조할 것.

Refer to the recommendations by the International Organization for Standardization, in particular publication ISO 799-1:2019 Ships and marine technology – Pilot ladders – Part 1: Design and specification.

ISO의 권고사항, 특히 「ISO 799-1:2019 선박 및 해양기술 – 도선사용 사다리 – 제1부: 설계 및 사양」을 참조할 것.

Refer to the recommendations by the International Organization for Standardization, in particular publication ISO 799-3:2022 Ships and marine technology – Pilot ladders, part 3: Attachment and associated equipment.

ISO의 권고사항, 특히 「ISO 799-3:2022 선박 및 해양기술 — 도선사용 사다리 — 제3부: 부착 및 관련 장비」를 참조할 것.

Refer to the recommendations by the International Organization for Standardization, in particular publication ISO 799-1:2019 Ships and marine technology – Pilot ladders – part 1: Design and specification.

ISO의 권고사항, 특히 「ISO 799-1:2019 선박 및 해양기술 — 도선사용 사다리 — 제1부: 설계 및 사양」을 참조할 것.

Refer to regulation 21 of annex I of the International Convention on Load Lines.

International Convention on Load Lines 부속서 I의 제21규칙을 참조할 것.

Refer to the recommendations by the International Organization for Standardization, in particular publication ISO 1181:2004 Fibre ropes – Manila and sisal – 3-, 4- and 8-strand ropes.

ISO의 권고사항, 특히 「ISO 1181:2004 섬유 로프 — 마닐라 및 사이잘 — 3가닥, 4가닥 및 8가닥 로프」를 참조할 것.