SOLAS CHAPTER V

SAFETY OF NAVIGATION

Regulation 23

23 규칙

Pilot transfer arrangements

도선사용 승강장치

ʺRegulation 23 – Pilot transfer arrangements

ʺRegulation 23 – 도선사용 승강장치

  - Ships on which pilots may be employed shall be provided with pilot transfer arrangements.

도선사를 이용할 가능성이 있는 항로의 항해에 종사하는 선박은 도선사용 승강장치를 설치하여야 한다.

  - Pilot transfer arrangements shall enable pilots and other personnel to embark and disembark safely in all seagoing conditions of draught and trim.

도선사용 승강장치는 모든 항해 상태에서의 흘수 및 트림 조건하에서도 도선사 및 기타 인원이 안전하게 승하선할 수 있도록 하여야 한다.

  - Pilot transfer arrangements provided in accordance with paragraph 1 and installed on or after 1 January 2028 shall be designed, manufactured, constructed, secured and installed in accordance with the introduction and parts A, B and C of the performance standards adopted by the Maritime Safety Committee by resolution MSC.576(110), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VIII of the present Convention concerning the amendment procedures applicable to the annex other than chapter I.

제1항에 따라 제공되고 2028년 1월 1일 이후 설치되는 도선사용 승강장치는, 결의서 MSC.576(110)으로 채택한 성능기준의 서문과 파트 A, B, C에 따라 설계·제조·제작·고정 및 설치하여야 한다. 이 성능기준이 국제해사기구에 의해 개정 되는 경우에도, 본 협약 제VIII조에 따른 절차에 따라 채택·발효·발효된 개정사항을 적용하여야 한다.

  - Pilot transfer arrangements installed before 1 January 2028 on ships to which chapter I applies shall comply with the requirements provided in paragraph 3 not later than the first survey on or after 1 January 2029.

2028년 1월 1일 전에 설치된 도선사용 승강장치가 SOLAS I장이 적용되는 경우 2029년 1월 1일 이후 최초 검사1 시 까지 제3항의 요건을 충족해야 한다.

  - Pilot transfer arrangements installed before 1 January 2028 on ships to which chapter I does not apply shall comply with the requirements provided in paragraph 3 not later than 1 January 2030.

2028년 1월 1일 전에 설치된 도선사용 승강장치가 SOLAS I장이 적용되지 않는 경우 2030년 1월 1일까지 제3항의 요건을 충족해야 한다.

  - Inspection, stowage, maintenance, replacement and familiarization of all pilot transfer arrangements, regardless of the installation date, shall comply with the introduction and parts D and E of the performance standards adopted by the Maritime Safety Committee by resolution MSC.576(110), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VIII of the present Convention concerning the amendment procedures applicable to the annex other than chapter I.

설치 시기에 관계없이 모든 도선사용 승강장치의 점검, 보관, 유지보수, 교체 및 친숙화는 결의서 MSC.576(110)으로 채택한 성능기준의 서문 및 파트 D 및 E에 따라야 하며, 이러한 성능기준이 국제해사기구에 의해 개정되는 경우에도 본 협약 제I장을 제외한 부속서에 적용되는 개정 절차에 관한 본 협약 제VIII조의 규정에 따라 채택·발효·발효된 개정사항을 적용하여야 한다.

  - For the purpose of the present regulation, the expression "installed on or after 1 January 2028" means a contractual delivery date for the pilot transfer arrangement or, in the absence of a contractual delivery date, the actual delivery date of the arrangement to the ship on or after 1 January 2028.

본 규정에서 “2028년 1월 1일 이후에 설치된”이라는 표현은 도선사용 승강장치의 계약상 인도일을 의미하며, 계약상 인도일이 없는 경우에는 2028년 1월 1일 이후 선박에 실제로 인도된 날짜를 의미한다.

  - Pilot transfer arrangements provided for in paragraph 3 shall be approved by the Administration in accordance with part F of the performance standards adopted by the Maritime Safety Committee by resolution MSC.576(110), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VIII of the present Convention concerning the amendment procedures applicable to the annex other than chapter I.

제3항에 따라 제공되는 도선사용 승강장치는 결의서 MSC.576(110)으로 채택한 성능기준의 파트 F에 따라 주관청의 승인을 받아야 하며, 이러한 성능기준이 국제해사기구에 의해 개정되는 경우에도 본 협약 제I장을 제외한 부속서에 적용되는 개정 절차에 관한 본 협약 제VIII조의 규정에 따라 채택·발효·발효된 개정사항을  적용하여야 한다.

  - Pilot transfer arrangements provided for in paragraph 3 on ships to which chapter I applies shall be inspected in accordance with regulations I/6 and I/7 or I/8. Pilot transfer arrangements on ships to which chapter I does not apply shall be inspected to the satisfaction of the Administration.

SOLAS 제I장이 적용되는 선박에 설치된 도선사용 승강장치는 SOLAS regulation I/6 및 I/7 또는 I/8에 따라 검사하여 야 한다. SOLAS 제I장이 적용되지 않는 선박의 도선사용 승강장치는 주관청이 만족하는 방식으로 검사하여야 한다.

  - Mechanical pilot hoists shall not be used.

기계식 도선사용 승강장치는 사용될수 없다.

  - Adequate means of illumination, either fixed or portable, shall be capable of illuminating all pilot transfer arrangements overside and the position on deck where pilots and other personnel embark or disembark. Portable lights, when used, shall have brackets to permit their positioning.

고정식 또는 휴대식의 적절한 조명수단은 선측의 모든 도선사용 승강장치와 도선사 및 기타 인원이 승하선하는 갑판 장소를 비출 수 있어야 한다. 휴대식 조명이 사용되는 경우, 조명을 위치시킬 수 있도록 브래킷을 갖추어야 한다.

  - Where a pilot or other personnel suspect the pilot transfer arrangement provided is non-compliant, they should inform the master and refuse to use the arrangement until it is made compliant.

도선사 또는 기타 인원에 제공된 도선사용 승강장치가 규정을 준수하지 않는 것으로 의심되는 경우, 선장에게 이를 알리고 해당 승강장치가 규정을 준수할 때까지 사용을 거부하여야 한다.

Refer to Unified interpretation of the term ʺfirst surveyʺ referred to in SOLAS regulations (MSC.1/Circ.1290).ʺ 
SOLAS 에서 언급된 ‘최초 검사’ 용어의 통일 해석에 대해서는 MSC.1/Circ.1290을 참조할 것